Digitale Astro-Zeitschaltuhr, 1 Kanal, 7 Tage, App-Programmierung, 2 TE (SELEKTA 170 top3)

Digitale Astro-Zeitschaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang; Datenbank mit Städtenamen; App-Programmierung möglich; Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3; Maximale Manipulationssicherheit; Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der optionale Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt; 100 % kompatibel zu top2; 600 Watt LED-Leistung; 800 Ampere/200 µs Einschaltstrom; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle für Speicherkarte; Breite 35 mm; Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung; Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; Schaltungsvorwahl; 56 Speicherpl.; PIN-Codierung; 1 Kanal; 1 Wechsler 16A/250 V AC

ReShape:

Gefertigt aus hochwertigem, recyceltem Industriekunststoff (85 % CO2-Einsparung). Erhöht die Nachhaltigkeit des Produkts ohne Qualitätseinbußen. Alle relevanten Normen und Qualitätsanforderungen werden auch mit ReShape uneingeschränkt erfüllt.W

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: SELEKTA 170 top3

Bestell-Nr.: 1700130

Einheit: ST