# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder thePassa P360-221 DALI UP WH / GR

Bestell-Nr. Weiss: 		2010340 (thePassa P360-221 DALI UP WH)

E-Nummer Weiss: 		535832400

Bestell-Nr. Grau: 		2010341 (thePassa P360-221 DALI UP GR)

E-Nummer Grau: 		535832405

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität)

- Erfassungsbereich rechteckig 360°, gehend bis zu 150 m2 (30 m x 5 m)

- 2 separate Erfassungszonen

- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)

- 2 Betriebsarten für Kanal Licht umschaltbar:

  - 1 Lichtkanal DALI broadcast (Auslieferzustand)

  - 2 Lichtkanäle DALI adressierbar

- Einfache, intuitive Konfiguration der DALI Gruppen

- Zusätzlicher Kanal für ein externes DALI-Relais z.B. für HLK-Anwendungen

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Adaptive 2 Kanal Lichtmessung

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar, Teach-In Funktion über Fernbedienung oder Taster

- Selbstlernende Nachlaufzeit

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Anschlussmöglichkeit für 2 konventionelle Taster zur manuellen Dimmen oder Schalten

- Flexible Zuordnung der Taster zum gewünschten Lichtkanal per Fernbedienung

- Verhalten nach Tasterbedienung wählbar

- Treppenlichtfunktion

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Szenenfunktionalität

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Testbetrieb Licht zur Überprüfung der Helligkeitsschwelle

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- oder Master/Master-Schaltung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		110 - 230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich gehend: 	30 m x 5 m tangential, 20 m x 5 m radial (Mh. 3,5m)

Montagehöhe Mh: 		2 - 6 m

Steuerausgang Licht: 		DALI-Schnittstelle 100 mA, max. 50 DALI-Betriebsgeräte

Helligkeits-Sollwert: 		10 – 3000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:		0 s – 60 min / dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %

Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 10 min

Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min

Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +50° C

Abmessungen: 			Ø 110 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A

Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A

Optionales Zubehör:

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Bestell-Nr. Weiss: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)

E-Nummer Weiss: 		535832700

Bestell-Nr. Grau: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)

E-Nummer Grau: 		535832705

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

E-Nummer Weiss: 		535899209

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

E-Nummer Weiss: 		535899109

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

E-Nummer Weiss: 		535899009

### AP-Rahmen 110A

Bestell-Nr. Weiss: 		9070912 (AP-Rahmen 110A WH)

E-Nummer Weiss: 		535899061

Bestell-Nr. Grau: 		9070913 (AP-Rahmen 110A GR)

E-Nummer Grau: 		535899161

### Deckeneinbaudose 73A

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 			9070917

E-Nummer: 			535899281

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

Bestell-Nr.: 			9070921

E-Nummer: 			535892004

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Bestell-Nr. Weiss: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)

Bestell-Nr. Grau: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)