# Ausschreibungstext

# Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave UP WH

Bestell-Nr. Weiß: 		2060660

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose

- Abdeckung im Theben-Design

- Slave-Gerät für die Erweiterung des Erfassungsbereichs der theMura-Melder

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- Integrierter Taster (deaktivierbar)

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar (einstellbar beim Master)

- Treppenlichtfunktion (einstellbar beim Master)

- Langzeitfunktion (einstellbar beim Master)

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m

Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1