# Ausschreibungstext

# Bewegungsmelder theMura S180-100 UP WH

Bestell-Nr. Weiß: 		2060650

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage in UP-Dose

- Abdeckung im Theben-Design

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Integrierter Taster (deaktivierbar)

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Treppenlichtfunktion

- Langzeitfunktion

- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion

- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m

Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m

Kanal A Licht: 			Relais, 1 Schließer 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Schaltleistung LED < 2 W:	typ. 40 W

Schaltleistung LED > 2 W:	typ. 450 W

Helligkeitsschaltwert: 		5 – 1000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 30 min, Impuls

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1

Optionales Zubehör:

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Bestell-Nr. Weiß: 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)