# Texte de soumission

# Détecteur de mouvement/de présence

# theMura S180 Slave B UP

N° de réf. : 2060760

Caractéristiques :

- Détecteur de mouvement/de présence passif infrarouge pour montage mural dans un boîtier encastré

- Sans cache, convient à de nombreux programmes d'interrupteur habituels (avec accessoires), pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

- Appareil esclave pour l'extension de la zone de détection des détecteurs theMura

- Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m

- Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison

- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique commutable (à régler via le maître)

- Fonction d'éclairage d'escalier (à régler via le maître)

- Fonction longue durée (à régler via le maître)

- Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine

- Mode test pour vérifier la zone de détection

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 		230 V CA

Fréquence : 			50 - 60 Hz

Propre consommation : 	Env. 0,4 W

Zone de détection radiale : 	12 x 10 m

Zone de détection tangentielle : 	14 x 17 m

Hauteur de montage Mh : 	0,8 – 1,2 m

Indice de protection : 		IP 20

Température de service : 	-15 °C à +45 °C

Dimensions : 			85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm

Montage : 			Pose murale dans boîtier encastré taille 1

Accessoires en option :

### Cache theMura FED WH

### Blanc, style adapté à Feller EDIZIOdue

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070786

### Cache theMura LM WH

### Blanc, style adapté à Legrand Mosaic

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070787

### Cache theMura BJBSI WH

### Blanc, style adapté à BJE balance SI

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070788

### Cache theMura JAS WH

### Blanc, style adapté à Jung AS 500

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070789

### Cache theMura MMP WH

### Blanc, style adapté à Merten M-Plan

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070790

### Cache theMura GS WH

### Blanc, style adapté à Gira Standard 55

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070791

### Cache theMura BS WH

### Blanc, style adapté à Berker S.1

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070792

### Cache theMura Theben WH

### Blanc, dans le style de Theben

### Pour plus de détails, rendez-vous sur www.theben.de/theMura

N° de réf. :			9070798