# Texte de soumission

# Détecteur de mouvement theMura S180-100 UP WH

N° de réf. blanc : 		2060650

Caractéristiques :

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural dans boîtier encastré

- Cache dans le style de Theben

- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage

- Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m

- Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison

- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED

- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable

- Fonction d'éclairage d'escalier

- Fonction longue durée

- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage

- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier

- Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine

- Mode test pour vérifier la zone de détection

- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 			     230 V CA

Fréquence : 				     50 - 60 Hz

Propre consommation : 		     Env. 0,4 W

Zone de détection radiale : 		     12 x 10 m

Zone de détection tangentielle : 		     14 x 17 m

Hauteur de montage Mh : 		     0,8 – 1,2 m

Canal A éclairage : 	Relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2300 W ou      1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Puissance de commutation LED < 2 W :  Type 40 W

Puissance de commutation LED > 2 W :  Type 450 W

Valeur de commutation de la luminosité :    5 – 1000 lux

Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 10 s – 30 min, impulsion

Indice de protection : 			     IP 20

Température de service : 		     -15 °C à +45 °C

Dimensions : 				     85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm

Montage : 				     Pose murale dans boîtier encastré taille 1

Accessoires en option :

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

N° de réf. blanc : 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)