# Texte de soumission

# Détecteur de mouvement

# theMura S180-100 2W UP WH

N° de réf. blanc : 		2060670

Caractéristiques :

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural dans boîtier encastré

- Cache dans le style de Theben

- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage en combinaison avec une minuterie d'escalier de Theben (commutation à 4 conducteurs uniquement)

- Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m

- Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison

- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED

- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage

- Fonction impulsions pour minuterie d'escalier, la temporisation à l’extinction se règle via la minuterie d'escalier

- Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine

- Mode test pour vérifier la zone de détection

- Extension de la zone de détection par un montage en parallèle

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 				230 V CA

Fréquence : 					50 - 60 Hz

Propre consommation : 			Env. 0,4 W

Zone de détection radiale : 			12 x 10 m

Zone de détection tangentielle : 			14 x 17 m

Hauteur de montage Mh : 			0,8 – 1,2 m

Valeur de commutation de la luminosité : 	5 – 1000 lux

Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 	Impulsion, la temporisation à l'extinction se règle via la minuterie d'escalier

Indice de protection : 				IP 20

Température de service : 			-15 °C à +45 °C

Dimensions : 					85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm

Montage : 					Pose murale dans boîtier encastré taille 1

Accessoires en option :

### ELPA 1

### Minuterie d'escalier, électronique

N° de réf. :			0010002

### ELPA 3

### Minuterie d'escalier, électronique

N° de réf. :			0030002

### ELPA 6

### Minuterie d'escalier, électronique

N° de réf. :			0060002

### ELPA 6 plus

### Minuterie d'escalier, électronique

N° de réf. :			0060003

### ELPA 8

### Minuterie d'escalier, électromécanique

N° de réf. :			0080002

### ELPA 041

### Minuterie d'escalier encastrable, électronique

N° de réf. :			0410002

### ELPA 047

### Minuterie d'escalier encastrable, électronique

N° de réf. :			0470002