# Texte de soumission

# Détecteur de mouvement theMura S180-101 UP WH

N° de réf. blanc : 		2060655

Caractéristiques :

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural dans un boîtier encastré

- Cache dans le style de Theben

- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d’éclairage et CVC

- Zone de détection rectangulaire 170°, max. 14 x 17 m

- Limitation des zones comprise dans le contenu de livraison

- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED

- Bouton-poussoir intégré (désactivable)

- Possibilité de raccordement pour bouton-poussoir externe

- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable

- Fonction d'éclairage d'escalier

- Fonction longue durée

- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage

- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée)

- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier

- Sensibilité de détection réglable

- Éclairage d'orientation intégré

- Fonction sonore

- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine

- Paramétrable à distance avec la télécommande

- Mode test pour vérifier la zone de détection

- Extension de la zone de détection par montage maître/esclave

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 				    230 V CA

Fréquence : 					    50 - 60 Hz

Propre consommation : 			    Env. 0,4 W

Zone de détection radiale : 			    12 x 10 m

Zone de détection tangentielle : 			    14 x 17 m

Hauteur de montage Mh : 			    0,8 – 1,2 m

Canal A éclairage : 	Relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2300 W ou 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Puissance de commutation LED < 2 W :	    Type 40 W

Puissance de commutation LED > 2 W :	    Type 450 W

Valeur de commutation de la luminosité : 	    5 – 3000 lux

Temporisation à l'extinction de l'éclairage : 	    10 s – 60 min, impulsion

Canal H Présence :				    Relais, 1 contact à fermeture hors tension, 50 W/50 VA

Temporisation à l'enclenchement de la présence :  0 s - 10 min

Temporisation à l'extinction de la présence : 	    10 s – 120 min

Indice de protection : 				    IP 20

Température de service : 			    -15 °C à +45 °C

Dimensions : 					    85 x 85 mm, profondeur de montage 37 mm

Montage : 					    Pose murale dans boîtier encastré taille 1

Accessoires en option :

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

N° de réf. blanc : 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)

### Télécommande universelle « theSenda B »

Télécommande de l'utilisateur avec luxmètre intégré.

Télécommande de l'installateur : l'appli gratuite « theSenda Plug » permet la mise en service ou l'adaptation des paramètres en toute convivialité. Les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés et désignés de manière personnalisée ainsi qu'être exportés pour l'archivage, par exemple par e-mail.

N° de réf. : 9070985

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

N° de réf. : 9070911