# Testo d'appalto

# Rivelatori di movimento/presenza

# theMura S180 Slave B UP

N. d'ordine: 			2060760

Caratteristiche:

- Rivelatore di movimento/presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso

- Senza copertura, adatto per molti programmi di commutazione in commercio (con accessori), per dettagli consultare www.theben.de/theMura

- Dispositivo slave per estendere il range di rilevamento dei rivelatori theMura

- Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m

- Limitazione del range compreso nella fornitura

- Pulsante integrato (disattivabile)

- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico (impostabile nel Master)

- Funzione luce scala (impostabile nel Master)

- Funzione di temporizzazione lunga (impostabile nel Master)

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Modalità di test per la verifica del range di rilevamento

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 			230 V AC

Frequenza: 				50 - 60 Hz

Consumo proprio: 			ca. 0.4 W

Range di rilevamento radiale: 		12 x 10 m

Range di rilevamento tangenziale: 	14 x 17 m

Altezza di montaggio Mh: 		0,8 - 1,2 m

Classe di protezione: 			IP 20

Temperatura d'esercizio: 		da -15° C a +45° C

Dimensioni: 				85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm

Montaggio: 				a parete in scatola a incasso gr.1

Accessori opzionali:

### Copertura theMura FED WH

### Colore bianco, design adatto per Feller EDIZIOdue

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070786

### Copertura theMura LM WH

### Colore bianco, design adatto per Legrand Mosaic

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070787

### Copertura theMura BJBSI WH

### Colore bianco, design adatto per BJE balance SI

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070788

### Copertura theMura JAS WH

### Colore bianco, design adatto per Jung AS 500

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070789

### Copertura theMura MMP WH

### Colore bianco, design adatto per Merten M-Plan

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070790

### Copertura theMura GS WH

### Colore bianco, design adatto per Gira Standard 55

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070791

### Copertura theMura BS WH

### Colore bianco, design adatto per Berker S.1

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070792

### Copertura theMura Theben WH

### Colore bianco, design Theben

### per dettagli si veda www.theben.de/theMura

N. d'ordine: 			9070798