UP-Digital-Uhrenthermostat, App-Bedienung, Wochenprogramm, Netzversion (RAMSES 814 BLE UP)

Digitaler Unterputz-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur; Wochenprogramm; Einbau in Unterputzdose, verwendbar mit jedem Schalterprogram oder unter Blindabdeckung; Temperatursensor im Lieferumfang; Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet; Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus; Erhöhter Bedienkomfort; Externer Eingang zum flexiblen Anschließen von wahlweise externem Raumtemperatursensor, Fußbodensensor, Bewegungsmelder oder Telefonkontakt; Intelligenter Regelalgorithmus (Puls-Dauer-Regler, Hysterese-Regler); Eignet sich z. B. für On/Off-Heizungen, Zonen- oder Einzelraumregelung, Elektroheizungen; 3 individuell veränderbare Grundprogramm; 42 programmierbare Schaltzeiten; Einstellbereiche +2 °C– +30 °, Frostschutz; Zeitlich begrenztes Party-/ECO-Programm; Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerte Heizphase (Ferienwohnung); Gangreserve ca. 4 Jahre; Netzbetrieb; Gehäusefarbe: weiß; Schaltkontakt μ max. 2 (1) A/250 V AC (mit Temperatursensor in der Unterputzdose); Schaltkontakt μ max. 8 (1) A/250 V AC (mit externem Temperatursensor)

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 814 BLE UP

Bestell-Nr.: 8140150

Einheit: ST