# Testo d'appalto

# Sensore di presenza PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

N. d'ordine Bianco: 		2030190 (PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH)

Caratteristiche:

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi DALI-2 per montaggio a soffitto

- Questo strumento fornisce informazioni su “presenza” e “luminosità” sotto forma di telegramma DALI secondo l'IEC 62386 parte 303/304.

- Range di rilevamento quadrato 360°, fino a 64 m2 (8 m x 8 m)

- 2 istanze per la presenza - Range di rilevamento standard / ridotto

- Ottica orientabile per l'adattamento del range di rilevamento

- 3 Misurazioni a luce mista

- 4 istanze per la luminosità – Interno / Centro / Finestra / Integrale

- Semplice regolazione della misurazione di luminosità

- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Parametrizzabile tramite bus DALI o telecomando

- Tramite il controllore sovraordinato, i telecomandi utente «theSenda S» o «theSenda B» possono essere utilizzati per regolare o commutare i mezzi di illuminazione, comandare veneziane o per altre funzioni.

- Design piatto, con cornice di copertura sostituibile in diversi colori

- Questo apparecchio corrisponde alle norme EN 60669-2-5 e IEC 62386-101/103/303/304

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 		DALI (secondo IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Assorbimento di corrente: 		max. 10 mA

Range di rilevamento da seduti: 	4,5 m x 4,5 m (Mh. 3 m)

Range di rilevamento in movimento: 	7,0 m x 7,0 m (Mh. 3 m)

Altezza di montaggio consigliata Mh: 	2,0 – 3,0 m / max. 3,5 m

Misurazione luce: 		ca. 10 – 10’000 Lux

Classe di protezione: 			IP 20

Temperatura d'esercizio: 		da 0° C a +50° C

Dimensioni: 			Ø 76 mm, profondità d'integrazione 69 mm

Tipo di collegamento:			morsetti a innesto / 0,5 - 1,5 mm2

Montaggio: 			montaggio a soffitto con molle

Montaggio: 			montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 75B (opzionale)

Accessori opzionali:

### Telecomando universale "theSenda B"

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" (per iOS/Android) è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.

N. d'ordine: 			9070985

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

N. d'ordine: 			9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

N. d'ordine: 			9070911

### Telaio a vista 75B

N. d'ordine Bianco: 		9070796 (telaio a vista 75B WH)

N. d'ordine Nero: 		9070824 (telaio a vista 75B BK)

### Cornice di copertura PlanoCover 76

N. d'ordine Nero: 		9070977 (PlanoCover 76 BK)

N. d'ordine Argento: 		9070978 (PlanoCover 76 SR)