KNX Schaltaktor 4-fach (RM 4 H KNX)

KNX Schaltaktor 4-fach Hochleistungsaktor für 4 Schaltkanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72,5 mm, Einschaltstrom max. 1200 A/200 µs, max. 850 W LED/Kanal, LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal, Schaltleistung: 25(16)A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: RM 4 H KNX

Bestell-Nr.: 4940212

Einheit: ST