Präsenzmelder für Deckenmontage, Konstantl. 1-10V, max, 7x7m (compact office DIM)

Theben HTS Präsenzmelder 360°  für Deckenmontage, Konstantlichtregelung, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tasteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 50...1500 lx, Erfassungsbereich quadratisch 7x7 m bei Montagehöhe 3 m, Konstantlichtregelung: 1-10 V Schnittstelle, Relais Licht: 1 Schließer 6 A 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend, Stand-by Zeit 0 s...60 min/ON, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x33 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: compact office DIM

Bestell-Nr.: 2010001

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514