- Komfort-Reiheneinbau-Dimmer für ESL und 230V LED-Lampen (DIMAX 534 plus)

Reiheneinbau-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung; 400 W Dimmleistung; 80 W dimmbare Energiesparlampen (ESL); 60 W dimmbare LEDs; einstellbare Einschalt- und Mindesthelligkeit für ESL; aktivierbare Schlummerfunktion für Kinderzimmer; einstellbare Dimmgeschwindigkeit 1 s.. 60 Min.; zusätzlich bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang z.B. 2 Tasten-Serienschalter mit Dioden- Modulen;  Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion (DIN 18015-2); automatische elektronischem Überlast- und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230 V

- Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

- Fabrikat: Theben

- Typ: DIMAX 534 plus

Bestell-Nr.: 5340001

- Einheit: ST