KNX Universal-Dimmaktor 2fach, Erweiterungsgerät (DME 2 T KNX)

KNX Universal-Dimmaktor 2-fach, Erweiterungsgerät, 2 Dimmausgänge pro Modul, als Erweiterung von DMG 2 T oder anderen MIX2 Grundgeräten einsetzbar, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2 x 400 W/VA oder 1 x 800W/VA im Parallelbetrieb. Bei Verwendung mit Dimmbooster (DMB 1 T) 2 x 1.000 W/VA oder 1 x 2.000 W/VA im Parallelbetrieb,  Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test auch ohne Busmodul, Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen ...

Fabrikat: Theben

Typ: DME 2 T KNX

Bestell-Nr.: 4930275

Einheit: ST