Ausschreibungstext

DALI-Aktor DM 4 DALI KNX

4-fach DALI-Aktor; DALI-2-zertifiziert; Schnittstelle zwischen dem DALI-System und dem KNX-Bus; 4 Kanäle, Broadcast-Kommunikation; Ansteuerung von bis zu 30 DALI-Teilnehmern pro Kanal; Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur gemäß EN 62386-209 (DT-8); Einfache Inbetriebnahme und Wartung dank Broadcast-Kommunikation; Einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall; Einfache Inbetriebnahme und Programmierung in der ETS, ohne Zusatz-Tools oder ETS-App; Sichere Kommunikation durch KNX Data Secure

Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz

DALI-Spannung: typ. 16 V DC, kurzschlussfest, Basisisolierung (kein SELV), Imax = 250 mA, Imin = 60 mA

Reiheneinbaugehäuse: 4 TE

Anzahl DALI-Geräte max. 30 pro Kanal

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DM 4 DALI KNX

Bestell-Nr.: 4940300

Einheit: ST