KNX Universal-Dimmaktor 2fach, Grundgerät (DMG 2 T KNX)

KNX Universal-Dimmaktor 2-fach, Grundgerät, 2 Dimmausgänge pro Modul, erweiterbar mit DME 2 T bis zu 6 Kanäle, Erweiterbar mit bis zu 2 beliebigen MIX Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2 x 400 W/VA oder 1 x 800W/VA im Parallelbetrieb. Bei Verwendung mit Dimmbooster (DMB 1 T) 2 x 1.000 W/VA oder 1 x 2.000 W/VA im Parallelbetrieb, zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test auch ohne Busmodul, Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen...

Fabrikat: Theben

Typ: DMG 2 T KNX

Bestell-Nr.: 4930270

Einheit: ST