# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Bestell-Nr. Weiß: 		1030082

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, für Aufputz-Montage

- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 28 x 5 m (140 m²) bei 3 m Montagehöhe

- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)

- Schaltleistung LED bis zu 400 W

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung, maximal 8 Melder können parallel geschaltet werden

- Vernetzung mit Wandmelder theMura Slave möglich

- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich

- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)

- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Die Änderungen der Werte und Einstellungen ist mit Potentiometern und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P

- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B

- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips

- Aufputzrahmen in schwarz (Artikelnummer 9070843) oder grau (Artikelnummer 9070844) als separates Zubehör erhältlich

- Schutzart IP 54

- Aufbauhöhe 58 mm, Durchmesser 94 mm