# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder theMura S180 KNX UP WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2069650

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder KNX für Wandmontage in UP-Dose

- Abdeckung im Theben-Design

- Durch Zubehör passend in viele gängige Schalterprogramme

- KNX Data Secure

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK

- Schalten

- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- 1 Kanal Licht C1 mit 1 Lichtmessung

- 1 Kanal HKL C4

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich

- Helligkeits-Schaltwert in Lux einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter oder Objekt

- Teach-In Funktion

- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Potentiometer (nur Tag), Parameter oder Objekt

- Tag-/Nacht-Umschaltung mittels Telegramm

- Manuelle Übersteuerung mittels integriertem Taster oder Telegramm

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Rote LED steuerbar mittels Objekt

- 3 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V

Eigenverbrauch: 			< 10 mA (typisch)

Erfassungsbereich radial: 		12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential:		14 x 17 m

Empfohlene Montagehöhe Mh:	0,8 – 1,2 m

Helligkeits-Sollwert: 			5 – 3000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min

Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min

Schutzart: 				IP 20

Betriebstemperatur: 			-15° C bis +45° C

Abmessungen: 				85 x 85 mm, Einbautiefe 24 mm

Montage: 				Wandeinbau in UP-Dose Gr. 1

Optionales Zubehör:

### Ausgleichsrahmen 45A FEED WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070786

### Adapter 45A LEMO WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070787

### Ausgleichsrahmen 45A BJBA WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070788

### Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE Reflex SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070754

### Ausgleichsrahmen 45A JUAS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070789

### Ausgleichsrahmen 45A MEMP WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070790

### Ausgleichsrahmen 45A GIST WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070791

### Ausgleichsrahmen 45A BESI WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070792