# Texte de soumission

# Détecteur de présence theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

N° de réf. blanc : 		2080095

Numéro E blanc : 		535830707

Caractéristiques :

- Détecteur de présence à infrarouge passif DALI-2 pour commande automatique de l'éclairage et autres systèmes en fonction de la présence et de la luminosité

- Zone de détection ronde 360°, d'une portée pouvant atteindre 491 m2 (Ø 25 m)

- Cet appareil évalue les informations provenant des interfaces de boutons-poussoirs DALI et commande les actionneurs tels que les ballasts électroniques DALI ou les relais DALI conformément à la norme DALI-2

- Alimentation DALI intégrée

- Réglage de la température de couleur en fonction du moment de la journée HCL (Human Centric Lighting)

- Fonctionnement avec lampes électriques RGBW

- Actions temporisées grâce à l'horloge programmable intégrée

- Affectation flexible jusqu'à 4 groupes d'éclairage, en outre 4 groupes de commutation et 2 groupes de présence par télécommande d'application

- Régulation de lumière constante ou éclairage gradable en mode commutation avec et sans influence de la lumière du jour, lumière d'orientation

- Mode commutation et régulation à lumière constante sans influence de la présence

- 3 mesures de lumière mixte

- Compensation simple de la mesure de luminosité avec saisie de la valeur de luminosité mesurée

- Intégration aisée jusqu'à 4 interfaces DALI de bouton-poussoir (16 boutons-poussoirs) par télécommande d'application

- Mise en service simple, intuitive et commande par télécommande d'application, communication bidirectionnelle par BLE et lecture facile de tous les paramètres

- Protection de connexion pour la protection contre les manipulations par des tiers

- Les scènes se créent à l'aide de n'importe quel DALI-EVG et s'appellent par le biais de boutons-poussoirs ou d'une télécommande

- Fonctionnement commutable en automatique ou semi-automatique

- Vitesse de variation manuelle réglable en 2 niveaux

- Sélection de la courbe de variation (normale ou courbe de variation linéaire selon IEC 62386-218)

- Temporisation à l'extinction automatique

- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de brève présence (présence de coute durée)

- Fonction d'apprentissage

- Sensibilité de détection réglable

- Réglage très simple du comportement d'économie d'énergie (eco / eco plus)

- Choix de la vitesse de régulation

- Commande manuelle forcée avec télécommande ou bouton-poussoir

- Fonction d'éclairage d'escalier

- Comportement sélectionnable par commande bouton-poussoir (école / bureau)

- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection

- Mode test de la lumière

- Affichage d'état via RGB LED

- Design esthétique avec cadres de recouvrement interchangeables en trois couleurs

- Extension facile de la zone de détection par intégration automatique de capteurs de présence DALI-2

- D'application « DALI-2 RSplug » (pour iOS / Android / Windows)

- Montage au plafond dans boîtier encastré taille 1 ou avec boîtier d'intégration dans le plafond 68A avec ressorts de pression (en option)

- Montage en saillie possible avec cadre apparent 110A (en option)

- Télécommande de l'utilisateur « theSenda B » (en option)

- Limitation des zones avec des caches à clips (en option)

- Cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/EU, NSR 2014/35/EU et EN 62386-101/102 et pris en charge 208/209/218/301/303

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 				230 V CA, +10 %/–15 %, 50 Hz

Consommation propre : 			< 0,7 W (sans participant DALI);

< 1,6 W (avec sortie DALI 150 mA)

Sortie DALI : 					150 mA garanti, max. 250 mA (selon EN 62386-101)

Zone de détection de personnes assises : 	Ø 6 m (hauteur de montage 3 m)

Zone de détection de personnes en mouvement : Ø 24 m pour mouvements tangentiels, Ø 8 m pour mouvements radiaux (hauteur de montage 3 m)

Hauteur de montage : 				2 – 15 m

Luminosité réglable : 				10 – 6 000 lux / arrêt mesure

Temporisation de l'éclairage à l'extinction : 	10 s–120 min

Durée lumière d'orientation : 			0 s – 180 min / allumée en permanence

Valeur de variation lumière d'orientation : 	1 – 75 % en continu

Temporisation à l'enclenchement de la présence : 0 s - 10 min

Temporisation à l'extinction de la présence : 	10 s – 120 min

Précision de marche horloge programmable : 	≤ ± 0,5 s/jour à + 25 °C

Réserve de marche horloge programmable : 	7 ans

Indice de protection :  			IP 54 (à l'état monté)

Température de service : 			-15 °C à +45 °C

Dimensions :  					Ø 110 mm, profondeur de montage 40 mm

Type de raccordement :	 			bornes à visser / max. 2 x 2,5 mm2

Accessoires en option :

Extension de la zone de détection theRonda P360 DALI-2 S UP WH, Ø 24 m

N° de réf. blanc : 		2080090

Numéro E blanc : 		535830706

Extension de la zone de détection theRonda S360 DALI-2 S UP WH, Ø 8 m

N° de réf. blanc : 		2080590

Numéro E blanc : 		535835704

Extension de la zone de détection thePassa P360 DALI-2 S UP WH, 30 m x 4,5 m

N° de réf. blanc : 		2010390

Numéro E blanc : 		535832900

Extension de la zone de détection PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH, 7 m x 7 m

N° de réf. blanc : 		2030190

Numéro E blanc : 		535935970

Interface de boutons-poussoirs DALI-2 TA 4 S DALI-2

Appareil de commande compact encastré DALI-2 avec 4 sorties pour raccorder des boutons-poussoirs libres de potentiel selon CEI 62386 partie 301.

N° de réf. : 			4960094

Numéro E : 			405930249

Actionneur de commutation DALI-2 SU DALI-2

Module relais compact encastré DALI-2 pour commande directe de charges via bus DALI selon CEI 62386 partie 208 (type d'appareil 7). Contact µ libre de potentiel,13 A / 250 V CA.

N° de réf. : 			4940091

Numéro E : 			405660219

### Télécommande de l'utilisateur theSenda B

Télécommande de l'utilisateur avec luxmètre intégré.

N° de réf. : 			9070985

Numéro E : 			535899209

### Cadre apparent 110A

N° de réf. blanc : 		9070912 (cadre apparent 110A WH)

Numéro E blanc : 		535899061

N° de réf. gris : 		9070913 (cadre apparent 110A GR)

Numéro E gris : 		535899161

N° de réf. noir : 		9070600 (cadre apparent 110A BK)

Numéro E noir :		encore inconnu

### Cadre de recouvrement Cache 110

N° de réf. gris : 		9070591 (Cache 110 GR)

Numéro E gris : 		535890315

N° de réf. noir :  		9070851 (Cache 110 BK)

Numéro E noir :		encore inconnu

### Boîtier de montage au plafond 68A

Diamètre de perçage 68 mm

N° de réf. : 			9070992

Numéro E : 			535899181

### Cache à clipser pour limitation des zones

5 pièces

N° de réf. : 			9070921

Numéro E : 			535892004

Protection pare-ballons Quick-Safe

N° de réf. : 			9070531

Numéro E : 			535998523