KNX Heizungsaktor, Erweiterungsgerät, 6 Kanäle (HME 6 T KNX)

EIB/KNX Heizungsaktor für 6 Kanäle, Erweiterungsgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 72 mm, erweiterbar mit HME 6 T bis zu 18 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der MIX-Serie. 6 potentialfreie Triac- Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: HME 6 T KNX

Bestell-Nr.: 4930245

Einheit: ST