KNX 10-Kanal-Dämmerungschalter, max. 3 Helligkeitssensoren anschließbar (LUNA 134 KNX)

10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät; zur helligkeitsabhängigen Steuerung; Helligkeitseinstellung von 1-100000 lx;  Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung; Breite 52 mm (3 TLE); bis zu 3 digitale Helligkeitssensoren über 2-Draht-Bus anschließbar; für Endkunden komfortable Handbedienung über 4 Tasten zur Schwellwert- und Verzögerungszeiteingabe; die in Klartext bezeichneten Schwellwerte können am Display angezeigt, abgerufen und verändert werden Displaybeleuchtung (abschaltbar); 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren (z.B. Temperatur); 6 Logikkanäle; DuoFix Federsteckklemmen; PIN-Codierung; Betriebsspannung 110 – 240 V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen..

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 134 KNX

Bestell-Nr.: 1349200

Einheit: ST

Zubehör optional

Aufbau-Lichtsensor digital

Sensor drehbar mit Befestigungswinkel und Steckklemmen; Schutzart IP 54

Bestell-Nr.: 9070415

Einbau-Lichtsensor digital

Steckklemmen; Schraubbefestigung;  Bohrdurchmesser 20 mm; Schutzart IP 66

Bestell-Nr.: 9070456