2-Draht- Bewegungsmelder für Wandmontage UP, Lichtst., 200°, max. R=8m, IP 40 (LUXA 103- 200 T)

Nachrüst- Bewegungsmelder für Unterputz-Wandmontage, Erfassungsbereich 200°, einstellbare Reichweite 1-8 m Radius ( Montagehöhe 1,2... 2 m), Erfassungsbereich durch steckbare Segmente einschränkbar, als Ersatz für Lichtschalter oder Wechselschalter einsetzbar, passend zu 50x50 mm Abdeckrahmen, integrierter Handschalter EIN/AUTO/AUS, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Mischlichtmessung ca.10...1000 lx, Einschaltdauer 5 s...12 min,  Triac- Ausgang Licht: 2 A/230V~, 25-400 W Glühlampenlast, Rahmen weiß 80 x 80 mm, mit Schraubklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 103-200 T

Bestell-Nr.: 103 0 031

# Einheit: ST

Zubehör

## Entstörungsfilter RC-Glied

Zum Schutz vor Schäden durch Überspannungen oder Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders, verursacht z.B. durch Schütz, Leuchtstofflampen, Trafos.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Abmessungen: 24 x13 x 6mm

Bestell -Nr.: 9070523