Präsenzmelder für Wandmontage, max. 7x3,5 m (PräsenzLight 180)

ThebenHTS Präsenzmelder für Deckenmontage, vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung  10...1500 lx, 1 Relais für Licht, Erfassungsbereich quadratisch 7 x 3,5m bei Montagehöhe 2,2 m, Relais Licht: 1 Schließer 6 A 1400 VA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend / Kurzimpuls, Schutzart IP54, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 86x86x32 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen...

Fabrikat: Theben

Typ: PräsenzLight 180

Bestell-Nr.: 200 0 050

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen PräsenzLight, weiß

Bestell- Nr.: 9070513