# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder für Wandmontage schwarz, 2xLicht / 2xPräsenz (HKL), Radius 8 m , IP 54

(PresenceLight 180B-KNX BK)

- ThebenHTS Präsenzmelder für die Wandmontage, vollautomatische Lichtsteuerung,  Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tasteransteuerung, Mischlichtmessung 5...2000 lx, 180°-Erfassungsbereich, gehend 100m2 (Radius 8 m) sitzend 25m2 (7x3,5 m) bei 2.2 m Montagehöhe, 1 oder 2 Kanäle Licht: Schalten (Ein/Aus) oder Konstantlichtregelung, Licht- Ausschaltverzögerung selbstlernend 30 s...60 min, Umschaltung zwischen 2 Helligkeits-Sollwerten, Helligkeits-Sollwerte über Bus einstellbar, Stand-by Funktionalität; Kanal Helligkeit mit zyklischer Ausgabe; Kanal für Raum-Überwachung; Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit; Präsenz-Kanal mit Einschaltverzögerung 10 s...30 min / inaktiv, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min; fernbedienbar, Master/Slave Betrieb wählbar; Testfunktionen; Szenensteuerung mit zwei Szenen, 8-bit Szenen; Schutzart IP54, integrierter Busankoppler; Frontplatte Isolierstoff weiß 86x86x27 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 38 mm

Exkl. Installieren und in Betrieb nehmen

Fabrikat: ThebenHTS

Typ: PresenceLight 180B-KNX BK, schwarz

Bestell-Nr.: 2009812

Einheit: ST

Zubehör

# Management-Fernbedienung (SendoPro 868-A)

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur, optional. Text- Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen und Speichern von benutzerdefinierten Parametersets im internen Speicher oder auf separater SD-Karte möglich. Passend für alle fernsteuerbaren ThebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

Benutzer-Fernbedienung (SendoClic)

optional

Bestell- Nr.: 9070690

# AP-Rahmen PräsenzLight BK, schwarz

Bestell- Nr.: 9070634

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell- Nr.: 9070531