KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/16-fach (RM 16 T KNX)

EIB/KNX Schalt-/Jalousieaktor mit Relaisausgängen für 16 Schaltkanäle bzw. 8 Jalousiekanäle, Reiheneinbaugehäuse Breite 145 mm, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal, 16A/250V cos phi = 1

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: RM 16 T KNX

Bestell-Nr.: 4940205

Einheit: ST