KNX Schaltaktor 4fach (RM 4 U KNX)

EIB/KNX Schaltaktor mit Relaisausgängen für 4 Schaltkanäle; Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm; LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal; Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung); Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen; Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2; logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal; Zentral-Objekte mit und ohne Priorität; Szenen abrufen und speichern (Objekt); Szenenobjekt für jeden Kanal; 16A/250V~ cos phi = 1.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RM 4 U KNX

Bestell-Nr.: 4940223

Einheit: ST