KNX-Bewegungsmelder für Wand- oder Deckenmontage, Lichtsteuerung, 300°, max. 16 m Radius, weiß, IP 55 (theLuxa P300 KNX WH)

KNX-Bewegungsmelder für Wand- oder Deckenmontage, dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, Erfassungsbereich 300°, Reichweite 16 m Radius (Montagehöhe 2,5 m), zusätzlicher Unterkriechschutz Durchmesser 6 m, Fernbedienbar, Innen- oder Außenmontage (IP55), für größere, gewerbliche Objekte im Außenbereich wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen, komfortabel programmierbar mit ETS-Software für KNX, Empfindlichkeit reduzierbar, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung ca. 1...3000 lx, Einschaltdauer 1 s...20 min,  inkl. Schrauben, Dübel, Eckmontagewinkel und Abstandsrahmen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLuxa P300 KNX WH

Bestell-Nr.: 1019610

# Einheit: ST