# Ausschreibungstext für Bewegungsmelder

# Bewegungsmelder theMova P360 KNX UP WH / GR

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische, bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich: rund 360°, gehend bis zu 452 m2 (Ø 24 m), Montagehöhe bis zu 10 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional);

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;

Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;

1 Kanal Licht C1, Schaltbetrieb; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;

1 Kanal Präsenz C4, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar;

Separate Sperrobjekte für Licht- und Präsenzkanal; Erfassen und Senden der aktuellen Helligkeit; Einstellbare Empfindlichkeit; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung;

Einbautiefe 37 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A Schutzart IP 44.

Fabrikat: 	thebenHTS

Typ: 		theMova P360 KNX UP..

Bestell-Nr.: 	1039600 (theMova P360 KNX UP WH, Weiss)

1039601 (theMova P360 KNX UP GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenz- und Bewegungsmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 110A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070912

### AP-Rahmen 110A GR

Optional

Bestell-Nr.: 9070913

### Deckeneinbaudose 73A

Optional

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 9070917

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

Optional

Bestell-Nr.: 9070921