# 1-Kanal Mini-Bewegungsmelder thePiccola S360-100 DE WH

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung; Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 50 m2 (Ø 8 m), Montagehöhe bis zu 6 m;

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;

Betriebsspannung 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; Eigenverbrauch ca. 0.5 W, Schutzart IP 21 Sensor, IP 20 Leistungsteil; Betriebstemperatur -20° C bis +50° C;

Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 240 V AC / 10 A, 2000 W bzw. 1300 VA (140 µF); Betrieb als Vollautomat; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 5 – 1000 Lux, Teach-In Funktion; Nachlaufzeit 30 s – 30 min; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter;

Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung;

Montage in Hohldecken mit Federn, Deckenausschnitt Ø 34 - 36 mm, Einbautiefe 22 mm;

Fabrikat: Theben

Typ: thePiccola S360-100 DE WH (Weiss)

Bestell-Nr.: 1060200

Einheit: ST

### Zubehör