KNX Wetterstation, Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur (Meteodata 140 S 24V KNX)

Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu acht Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX, Betriebsspannung 15-34 V DC

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 140 S 24V KNX

Bestell-Nr.: 1409201

Einheit: ST

Zubehör:

Netzteil 24 V DC

Bestell-Nr. 9079330

Mastbefestigung für Durchmesser 60-80 mm

Bestell-Nr. 907380