- Minuterie pour lumière d'escalier installée en série ELPA 3 avec entrée multitension (ELPA 3)

Minuterie pour lumière d’escalier installée en série, d’une largeur de 17,5 mm, intervalle de réglage de 0,5 à 20 min. avec possibilité de réarmement immédiat, fonction d’éclairage permanent, raccordement à 3 et 4 conducteurs, charge de lampe fluorescente de 150 mA avec protection de surcharge électronique, entrée de touche supplémentaire à isolation galvanique AC/DC 8...240 V pour les portiers électroniques, 1 contact à fermeture 16(10)A/230 V~

- Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

- Fabricant : Theben

- Type : ELPA 3

N° de réf. : 0030002

- Conditionnement : à la pièce