4 Zoll KNX Raumcontroller 
iONprime CP 4 KNX 4969300

Der Raumcontroller iONprime CP 4 KNX mit 4 Zoll Touchpanel, dient zur Steuerung und Anzeige von bis zu 48 Funktionen auf 6 individuell einstellbaren Seiten. Er verfügt zudem über Feuchte-, Helligkeits- und Näherungssensor, sowie über eine Temperaturmessung und einen Temperaturregler. Die Benutzeroberfläche kann durch eigene Hintergrundbilder personalisiert werden.

- KNX-Raumcontroller mit integriertem Busankoppler

- 4 Zoll Touchpanel mit einer Auflösung von 480x480

- Benutzerdefinierte Hintergrundbilder über SD-Karte importierbar

- Anzeigen und Steuern von maximal 48 Funktionen auf bis zu 6 Seiten

- Temperatur-, Feuchte-, Helligkeits- und Näherungssensor integriert

- 2 konfigurierbare Schwellen jeweils für Temperatur und Feuchte

- Integrierter Temperaturregler zur Regelung und Steuerung von Betriebsart, Temperatur und Lüfterstufe

- Freie Zuordnung von Icons zu den Funktionen

- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szene

- Szenenmodul für bis zu 8 Szenen mit 8 Ausgangsobjekten

- Passwortschutz für Geräteeinstellungen und Bildschirmschoner

- Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage)

Technische Eigenschaften:

- Betriebsspannung		KNX-Busspannung, 21 … 32 V DC

Hilfsspannung, 12 … 30 V DC

- Stromaufnahme		KNX-Bus, < 5 mA

Hilfsspannung, < 70 mA

- Abmessungen			86 x 86 x 12 mm

- Montageart			Unterputz

- Anschlussart			KNX Busklemme

- Umgebungstemperatur		-5°C ... 45°C

- Schutzklasse			III

- Schutzart			IP 20

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: iONprime CP 4 KNX

Bestell-Nr.: 4969300

Einheit: ST