# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence pour montage intégré au plafond PlanoCentro 300-UWH / UBK / USR

Détecteur de présence passif infrarouge pour montage encastré/apparent ; design plat, avec cadre d'encastrement en métal pour fixation par vis dans des boîtiers encastrés/apparents pour plafond en béton, en plâtre ou en bois ; zone de détection carrées de 360 ° ; personnes en mouvement 100 m2 (10 x 10 m), personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) pour une hauteur de montage de 3,5 m ;

Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; mesure de lumière mixte env. 10 – 2 000 lux ;

Tension de service 230 V CA / 50 Hz ;

Canaux A, B, C de l'éclairage : relais à fermeture, 230 V / 10 A, 2 300 W, commutation au passage par zéro de la tension, temporisation au déclenchement 10 s – 60 min, fonction d'éclairage d'escalier, possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle, avec détection automatique du bouton-poussoir/commutateur ;

6 paramétrages de base définis directement sur l'appareil, sensibilité réglable ; paramétrage et consultation des paramètres réglés à distance ;

Découpe de montage 100 x 100 mm, caches de recouvrement blancs 112 x 112 x 5 mm, pouvant être remplacés avec choix dans la forme, la couleur et le matériau ; degré de protection IP 40 à l'état monté

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoCentro 300 U..

N° de réf. :	203 0 402 (PlanoCentro 300-UWH, blanc, similaire à RAL 9010)

203 0 403 (PlanoCentro 300-UBK, noir, similaire à RAL 9005)

203 0 404 (PlanoCentro 300-USR, argent, similaire à RAL 9006)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option, pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Appel de groupes de paramètres prédéfinis possible en option. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 907 0 675

### Télécommande utilisateur « SendoClic »

en option

N° de réf. : 907 0 690

### Boîtier encastré, 115 x 115 x 100 mm

Boîtier de dérivation encastré Agro/Kaiser 9908.01

N° de réf. : 907 0 689