Détecteur de présence à montage mural, portée max. 10 m (PräsenzLight 180)

Détecteur de présence de Theben HTS à monter au mur, commande d’éclairage totalement automatisée, mesure de lumière mixte de 10 à 1 500 lx, 1 relais pour l’éclairage, portée max. de 10 m, hauteur de montage de 1,6 à 2,2 m, relais Éclairage : 1 contact à fermeture 6 A/1 400 VA, temporisation de 10 s à 20 min. par auto-apprentissage/impulsion courte, type de protection IP 54, possibilité d'utilisation d'une télécommande, face avant en matière isolante blanche 86 x 86 x 27 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 40 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : PräsenzLight 180

N° de réf. : 200 0 050

Conditionnement : à la pièce