Détecteur de présence KNX à montage mural, noir, 2x éclairage / 2x présence, radial 8 m , IP 54 (PresenceLight 180B-KNX BK)

- Détecteur de présence (PIR) à montage mural; commande d’éclairage totalement automatisée; fonctionnement commutable mode Automatique ou Semi-automatique; commande par bouton-poussoir ; mesure de lumière mixte 5-2000 lx; zone de détection à 180°, personnes en déplacement 100m2 (radial 8 m) personnes assises 25m2 (7x3,5 m) à hauteur de montage de 2.2 m; 1 ou 2  canaux d'éclairage pour la commande en commutation ou en régulation à lumière constante ; temporisation au déclenchement de l'éclairage par auto-apprentissage 30 s. à 60 min, commutation entre 2 valeurs de consigne de luminosité, valeur de consigne de luminosité réglable via bus, fonction de veille ; canal Luminosité avec envoi cyclique ;canal pour surveillance de la pièce ; réduction de la temporisation de l'éclairage en cas de présence non prolongée ; canal Présence avec temporisation à l'enclenchement 10 s. à 30 min / désactivé ; temporisation au déclenchement 10 s. à 120 min ; télécommande disponible ; possibilité de sélectionner le mode maître / esclave ; fonctions de test ; commande d'ambiance d'éclairage avec deux scènes, scènes à 8 bits ; type de protection IP 54 ;coupleur de bus intégré; face avant en matière isolante blanche 86x86x27 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 38 mm

Non-compris : Installation et mise en service

Fabricant : thebenHTS

Type : PresenceLight 180B-KNX BK, noir

N° de réf. : 2009812

Unité : Quant.

Accessoires

# Télécommande de gestion (SendoPro 868-A)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation par l'installateur, en option. Guide d’utilisation par textes affichés sur l’écran. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Appel et enregistrement de groupes de paramètres définis par l'utilisateur dans la mémoire interne ou la carte SD. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

Télécommande utilisateur (SendoClic)

en option

N° de réf. : 9070690

# Cadre apparent PräsenzLight BK, noir

N° de réf. : 9070634

Grille de protection QuickSafe

N° de réf. : 9070531