Thermostat programmable digital, 7 jours, ligne de texte, raccordement 2 fils (RAMSES 811 top2)

Régulateur d’ambiance digital élégant ; bouton rotatif pour la sélection de la température ;

ligne de texte affichée à l’écran pour guider l’utilisateur pas à pas lors de la programmation ; 3 programmes de base personnalisables pour la famille, les célibataires et les actifs, etc. ; 42 horaires de commutation avec au maximum 4 niveaux de température ; plages de réglage +10 °C – +30 °C ; fonctionnement hors gel +6 °C– +10 °C ; programme ECO-Party limité dans le temps ; programme vacances avec température réduite ou phase de chauffage commandée par date (résidence secondaire) ; verrouillage des touches ; fonction de protection des pompes ; raccordement 2 ou 3 fils ; socle enfichable pour montage mural ou en boîtier encastré ; réglage du point de fonctionnement et de l’écart de commutation ; alimentation via deux piles alcalines 1,5 V Mignon ; affichage du changement des piles.  Couleur du boîtier : blanc ; régulation 2 points ; 1 inverseur 6 A/250 V~.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RAMSES 811 top2 (version à piles)

N° de réf. : 811 9 132

Unité : ST