Thermostat programmable à commande radio, 7 jours, récepteur apparent (RAMSES 813 top2 HF Set A)

Régulateur d’ambiance digital à commande radio élégant ; bouton rotatif pour la sélection de la température ; ligne de texte affichée à l’écran pour guider l’utilisateur pas à pas lors de la programmation ; 3 programmes de base personnalisables pour la famille, les célibataires et les actifs, etc. ; 42 horaires de commutation avec au maximum 4 niveaux de température ; plages de réglage +10 °C – +30 °C ; fonctionnement hors gel +6 °C– +10 °C ; programme ECO-Party limité dans le temps ; programme vacances avec température réduite ou phase de chauffage commandée par date (résidence secondaire) ; fonction de protection des pompes ; verrouillage des touches ; alimentation via deux piles alcalines 1,5 V Mignon ; affichage du changement des piles. Couleur du boîtier : blanc. Les instructions de commande codées sont envoyées par fréquence radio (868 MHz) à un récepteur fonctionnant sur secteur, par ex. dans la chaufferie. Boîtier pour montage mural inclus. Portée dans la maison env. 25-30 m ; avec affichage de niveau HF. Émetteur et récepteur précodés en usine. Récepteur avec 1 inverseur, 16 A/250 V~.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RAMSES 813 top2 HF Set A

N° de réf. : 8139503

Unité : ST