Actionneur de commutation 4 canaux KNX, module d'extension (RME 4 I KNX)

Actionneur de commutation 4 canaux KNX module d'extension, charge C avec sorties de relais pour 4 canaux de commutation ; possibilité d'extension avec RME 4I jusqu'à 12 canaux ; boîtier monté en série ; largeur 72 mm ; affichage de l'état de commutation LED par canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; fonctions ; commutation, commutation temporisée, fonction Impulsions ; fonctions logiques, type de contact (à ouverture/à fermeture), ainsi que la participation à des commandes centralisées comme Marche permanente, Arrêt permanent, Commande centralisée et Enregistrement/appel de scène ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, impulsion, temporisation marche/arrêt, minuterie d'escalier avec avertissement conformément à DIN 18015-2 ; fonctions logiques : Verrouiller, ET, valider, OU, caractéristiques : Comportement réglable en cas de panne de bus et rétablissement du bus ou du réseau ; objet d'indication pour chaque canal, objets centraux avec ou sans priorité, appeler/enregistrer les scènes (objet) ; chaque canal reçoit son propre objet de scénario ; puissance de commutation : 16 A / 250 V~; cos phi = 0,6 ;

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RMG 4 I KNX

N° de réf. : 4930215

Unité : ST