Actionneur de commutation 4 canaux KNX, appareil de base (RMG 4 I KNX)

Actionneur de commutation 4 canaux KNX charge C avec sorties de relais pour 4 canaux de commutation ; possibilité d'extension avec RME 4I jusqu'à 12 canaux ; boîtier monté en série ; largeur 72 mm, l'appareil de base et le couplage de bus sont mécaniquement sectionnables et peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre. Affichage de l'état de commutation LED par canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; fonctions logiques, type de contact (à ouverture/à fermeture) et participation à des commandes centralisées comme Marche permanente, Arrêt permanent, Commande centralisée et Enregistrement/appel de scène ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, impulsion, temporisation marche/arrêt, minuterie d'escalier avec avertissement conformément à DIN 18015-2 ; fonctions logiques : Verrouiller, ET, valider, OU ; objet d'indication pour chaque canal, objets centraux avec ou sans priorité, appeler/enregistrer les scènes (objet) ; objet de scénario pour chaque canal ; puissance de commutation : 16 (10) A / 250 V~

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RMG 4 I KNX

N° de réf. : 4930210

Unité : ST