Unité de commande KNX 1 - 10 V, double, appareil de base (SMG 2 S KNX)

L’unité de commande KNX à 2 canaux permet, en liaison avec des ballasts électroniques (RPE), la commutation et la régulation de circuits d’éclairage ; extensible avec SME 2 S jusqu’à 6 canaux ou combinable avec d’autres appareils de la série MIX ; boîtier monté en série, largeur 72 mm ; sorties de commutation relais 16 A / CA-1 ; 10 A/ CA –3 ; tension nominale 230 V avec commutation au passage par zéro et une sortie 1-10 V par canal ; caractéristiques : Également compatible pour les lampes fluocompactes dimmables ; Diagnostic et objet d'indication d'état pour chaque canal ; commutateur manuel pour MARCHE, ARRET, BUS également sans tension de bus possible.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : SMG 2 S KNX

N° de réf. : 4910273

Unité : ST