# Mini-détecteur de mouvement monocanal thePiccola S360-100 DE WH

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 50 m2 (Ø 8 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

tension de service 110 - 240 V CA / 50 - 60 Hz ; consommation propre env. 0,5 W, indice de protection IP 21 pour le capteur, IP 20 pour le bloc d'alimentation ; température de service de -20° C à +50° C ;

canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 240 V CA / 10 A, 2 000 W ou 1 300 VA (140 µF) ; fonctionnement automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 5 – 1 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction de 30 s à 30 min ; fonction impulsions pour minuterie d'escalier ;

mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrable avec télécommande ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître / esclave ou maître / maître ;

montage en faux plafond avec ressorts, découpe au plafond Ø 34 – 36 mm, profondeur de montage 22 mm ;

Fabricant : Theben

Type : thePiccola S360-100 DE WH (blanc)

N° de réf. : 1060200

Unité : ST

### Accessoires