# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema P360 Esclave E UP WH / GR

Détecteur de présence passif à infrarouges pour montage au plafond ; zone de détection carrée de 360°, personnes en mouvement 100 m2 (10 x 10 m), personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) à une hauteur de montage de 3,5 m, hauteur de montage jusqu'à 10 m ;

Tension de service 110 - 230 V CA / 50 - 60 Hz, consommation propre env. 0,1 W ; indice de protection IP 20, IP 40 à l'état monté ;

Sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrable avec télécommande ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître/esclave ou maître/maître ;

Profondeur de montage 40 mm, intégration dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible avec boîtier apparent 110 A ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema P360 Esclave E UP.. (Uniquement utilisable en association avec un appareil maître)

N° de réf. : 2070130 (thePrema P360 Esclave E UP WH, blanc)

2070131 (thePrema P360 Esclave E UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Boîtier apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier apparent 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917