Écran KNX multifonction, régulation individuelle par pièce et horloge (VARIA 826 S WH KNX)

Écran KNX multifonction au design extra plat en verre, boutons-poussoirs en aluminium, montage encastré ; panneau 128 x 93,4 x 18 mm ; encastrement : 27,5 mm ; blanc ; écran avec 7 pages lumineuses différentes de 8 lignes chacune ; page température ambiante et page météo programmées, 5 pages à programmation libre par ex. pour l’éclairage, le store vénitien, la ventilation, etc… ; possibilité d’affichage et de commande manuelle de 40 fonctions par le clavier ; horloge hebdomadaire avec 8 canaux max., régulateur continu pour chaque pièce avec coupleur de bus intégré ; plage de réglage 10 - 28 °C ; possibilités d’utilisation : Chauffage par radiateur ou chauffage au sol ; chauffage à 2 niveaux avec niveau de base et niveau supplémentaire (chauffage au sol et chauffage par radiateur) ; chauffage et climatisation par ex. radiateur et plafond rafraîchissant ; modes de fonctionnement Confort, Standby, Réduction pour la nuit et Hors gel.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : VARIA 826 S WH KNX

N° de réf. : 8269210

Unité : ST