Rilevatore di presenza thePassa P360-221 DALI UP WH / GR

Codice articolo bianco: 		2010340 (thePassa P360-221 DALI UP WH)

Codice articolo Grigio: 		2010341 (thePassa P360-221 DALI UP GR)

Caratteristiche:

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

- Controllo automatico dell'illuminazione in base alla presenza e alla luminosità con regolazione luce costante o modalità di accensione/spegnimento

- Velocità di regolazione selezionabile

- Illuminazione dimmerabile in modalità di commutazione con e senza influsso della luce diurna

- Luce di orientamento (funzionalità stand-by)

- Range di rilevamento rettangolare a 360°, fino a 150m² (30 m x 5 m)

- 2 zone di rilevamento separate

- Limitazione dell’area con clip di copertura (opzionali)

- 2 modi di funzionamento commutabili per il canale luce:

  - 1 canale luce DALI broadcast (impostazione di fabbrica)

  - 2 canali luce DALI indirizzabili

- Configurazione semplice e intuitiva dei gruppi DALI

- Canale aggiuntivo per un relè DALI esterno, ad es. per applicazioni HVAC

- Misurazione in luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), alogene/a incandescenza e LED

- Misurazione adattiva della luce a 2 canali

- Semplice calibrazione della misurazione della luminosità tramite l’inserimento del valore di lux misurato

- Funzionamento commutabile tra modalità automatica o semiautomatica

- Valore nominale di luminosità regolabile in lux, funzione di apprendimento tramite telecomando o pulsante

- Tempo di coda con autoapprendimento

- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza di breve durata)

- Possibilità di collegare 2 pulsanti convenzionali per la regolazione manuale dell’intensità luminosa o l’accensione/spegnimento del dimmer

- Assegnazione flessibile dei pulsanti al canale luce desiderato tramite telecomando

- Comportamento selezionabile dopo l’azionamento del pulsante

- funzione luce scala

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Immediatamente pronto all’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Parametrizzabile a distanza tramite telecomando

- Funzionalità scene

- Modalità di prova per verificare il funzionamento e il range di rilevamento

- Modalità di prova «Luce» per verificare la soglia di luminosità

- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master

Dati tecnici:

tensione di esercizio: 		110 - 230 V CA

Frequenza: 			50 - 60 Hz

Consumo proprio: 		circa 0,4 W

Range di rilevamento in modalità "camminata": 	30 m x 5 m tangenziale, 20 m x 5 m radiale (Mh. 3,5m)

Alta di montaggio Mh: 		2 - 6 m

Uscita di comando luci: 		Interfaccia DALI 100 mA, max. 50 alimentatori DALI

valore nominale di luminosità: 		10 – 3000 lux

tempo di coda luce: 		da 10 s a 60 min

Tempo di stand-by dell’illuminazione:		0 s – 60 min / sempre accesa

Valore di regolazione in stand-by:		1 – 25 %

ritardo di inserimento presenza: 	0 s – 10 min

tempo di coda presenza: 		da 10 s a 120 min

Grado di protezione: 			IP 54 (una volta installato)

Temperatura di esercizio: 		da -15 °C a +50 °C

Dimensioni: 			Ø 110 mm, profondità di incasso 37 mm

Montaggio: 			Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 o scatola da incasso a soffitto 73A

Montaggio: 			Possibilità di installazione a vista con telaio a vista 110A

Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento tramite dispositivo slave:

Codice articolo bianco: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)

Codice E bianco: 		535832700

Codice articolo Grigio: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)

Codice E grigio: 		535832705

Telecomando universale «theSenda B»

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando per installatori: con l’app gratuita «theSenda Plug» è possibile effettuare in modo intuitivo la messa in funzione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e denominati in base alle esigenze del cliente ed l'archiviazione, ad esempio tramite e-mail.

Codice articolo: 			9070985

Codice E bianco: 		535899209

Telecomando di assistenza «theSenda P»

Codice articolo: 			9070910

Codice E bianco: 		535899109

Telecomando utente «theSenda S»

Codice articolo: 			9070911

Codice E bianco: 		535899009

Telaio a vista 110A

Codice articolo bianco: 		9070912 (telaio a vista AP 110A WH)

Codice E bianco: 		535899061

Codice articolo Grigio: 		9070913 (telaio a vista AP 110A GR)

Codice E grigio: 		535899161

Scatola da incasso a soffitto 73A

Diametro di foratura 73 mm

Codice articolo: 			9070917

Codice E: 			535899281

Clip di copertura per limitazione dell’area

5 pezzi

Codice articolo: 			9070921

Codice E: 			535892004

Ampliamento del range di rilevamento tramite dispositivo slave:

Codice articolo bianco: 		2010330 (thePassa P360 Slave UP WH)

Codice articolo Grigio: 		2010331 (thePassa P360 Slave UP GR)