Sensore di presenza theRonda P360 DALI-2 S UP WH

Codice articolo (bianco): 2080090

Caratteristiche:

- Sensore di presenza a infrarossi passivo DALI-2 per montaggio a soffitto in scatola a incasso

- Questo dispositivo fornisce informazioni relative alla «presenza» e alla «luminosità» sotto forma di telegramma DALI conforme alla norma IEC 62386 parte 303 / 304

- Range di rilevamento circolare di circa 360°, fino a 491m² (Ø 25 m)

- Limitazione dell’area con clip di copertura (opzionali)

- 1 istanza per la presenza

- 3 misurazioni in luce mista

- 4 istanze per la luminosità – integrale / interna / centrale / finestra

- Semplice calibrazione della misurazione della luminosità

- Modalità di prova per verificare il funzionamento e il range di rilevamento

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Configurabile tramite bus DALI o telecomando

- I telecomandi utenti «theSenda S» o «theSenda B» possono essere utilizzati per regolare l’intensità della luce o accendere/spegnere i mezzi di illuminazione, comandare le veneziane o per altre funzioni tramite il sistema di controllo di livello superiore.

- Design accattivante con cornici di copertura intercambiabili in due colori

- Montaggio a soffitto in scatola a incasso

- Possibilità di montaggio a vista con telaio a vista 110A (opzionale)

- Telecomando app «theSenda B» (opzionale) e relativa app «theSenda Plug» 
(per iOS/Android)

- Questo apparecchio è conforme alla norma EN 60669-2-5 e IEC 62386-101/103/303/304

Dati tecnici:

tensione di esercizio: 		DALI (secondo la norma IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

assorbimento di corrente: 		max. 10 mA

Range di rilevamento da seduti: 	Ø 6 m (Mh. 3 m)

Range di rilevamento in modalità "camminata": 	Ø 24 m tangenziale, Ø 8 m radiale (Mh. 3 m)

Altezza di montaggio consigliata Mh: 	2 – 10 m / max. 15 m

misurazione luce: 		circa 10 – 10'000 lux

Grado di protezione: 			IP 54 (una volta installato)

Temperatura di esercizio: 		da -15 °C a +50 °C

Dimensioni: 			Ø 110 mm, profondità di incasso 37 mm

Tipo di collegamento:			Morsetti a vite / max. 2 x 2,5 mm2

Accessori opzionali:

Telecomando universale «theSenda B»

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando per installatori: con l'app gratuita "theSenda Plug" (per iOS/Android) è possibile effettuare in modo intuitivo la messa in funzione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e denominati in base alle esigenze del cliente ed l'archiviazione, ad esempio tramite e-mail.

Codice articolo: 			9070985

Telecomando di assistenza «theSenda P»

Codice articolo: 			9070910

Telecomando utente «theSenda S»

Codice articolo: 			9070911

Telaio a vista 110A

Codice articolo (bianco): 		9070912 (telaio a vista AP 110A WH)

Codice articolo Grigio: 		9070913 (telaio a vista AP 110A GR)

Cornice di copertura Cover 110 GR

Codice articolo Grigio: 		9070591

Scatola da incasso a soffitto 68A

Diametro di foratura 68 mm

Codice articolo: 			9070992

Clip di copertura per limitazione dell’area

5 pezzi

Codice articolo: 			9070921