Attuatore Fan Coil   KNX, per Fan Coil,   1 canale (FCA 1)

Attuatore  per installazione su barra DIN , larghezza 72 mm, controlla Fan Coil con fino a 3 livelli di ventilazione (8 A) e la valvola di riscaldamento o raffreddamento (Tr

iacs). Sono supportati sistemi a 2 tubi e a 4 tubi. È possibile il comando di valvole a 2 punti e 3 punti. Mediante un relè aggiuntivo (16 A) è possibile comandare a scelta una batteria elettrica di riscaldamento o di raffreddamento.

Con 2 ingressi a potenziale zero per contatto finestra e monitoraggio della condensa.

L'ingresso per i contatti finestre può essere riparametrizzato come ingresso per un sensore di temperatura.

L'indicazione dello stato di funzionamento avviene mediante 9 LED.

.

Programma d’emergenza in caso di anomalia del bus o mancanza del telegramma; indicatore LED stato di commutazione e tasti di comando per la messa in funzione. Un tasto per i livelli di ventilazione e uno per la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: FCA 1  KNX

Cod.art. : 4920200

Unità: PZ

25.2.2011