Sensore di movimento per montaggio a parete a incasso, comando illumin., 200°, max. Ø 8m, (LUXA 103-200)

Sensore di movimento per montaggio a parete a incasso, range di rilevamento 200°, portata impostabile 1-8 m raggio (altezza di montaggio 1,2... 2 m), , range di rilevamento limitabile mediante segmenti inseribili, utilizzabile come sostituto per interruttore della luce o commutatore,

adatto a cornici di copertura 50x50 mm, interruttore manuale integrato ON/AUTO/OFF, commutazione automatica in funzione della luminosità e del movimento, misurazione in luce mista ca. 10...1000 lx, durata di funzionamento 5 sec. ...12 min.,

preavviso di spegnimento attivabile e disattivabile, luce relè: 1 contatto di chiusura 10 A/230V~, carico lampada a incandescenza 1000 W, telaio 80 x 80 mm, con morsetti a vite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXA 103-200

Cod.art. : 1030030

Unità: PZ

Accessori

## Filtro antidisturbo elemento RC

Per proteggere dai danni dovuti a sovratensione o disturbi armonici sulla linea causati ad es. da inverter fotovoltaici, climatizzatori o macchinari.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Dimensioni: 24 x13 x 6mm

Cod.art.: 9070523

Cod.  9070504 ????

23.2.2011