# Testo d’appalto per rivelatori di presenza

# Rivelatore di presenza LON per montaggio a parete PresenceLight 180 PLLON WH / BK / SR

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi (PIR) per montaggio a parete; area di rilevamento quadrata 180°, °, in movimento 100 m2 (Raggio 8 m) a sedere 25 m2 (7 x 3,5 m) on altezza di montaggio di 2,2m;

Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC;

Commutazione o regolazione luce costante; funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico;

Misurazione in luce mista tripla ca. 10 – 2000 Lux;

Topologia LON FTT, tensione d'esercizio: 24 V AC / DC;

2 x Constant Light Controller indipendenti #3050 per il comando di due gruppi di illuminazione, commutazione o regolazione luce costante con funzionalità standby, valore di luminosità predefinito con variabile di rete impostabile;

3 x Occupancy Controller # 3071 per il comando dei Controllori di Luminosità Costante (Constant Light Controller) o per l'utilizzo come canali di presenza, ritardo allo spegnimento 10 sec. - 100 min., ritardo all'inserimento 0 sec. - 30 min.;

Light Sensor #1010, calibrabili;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 utilizzabile con il telecomando utente SendoClic;

Scene Controller #3251;

Collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza senza moduli logici, plug-in per impostazione comoda dei parametri e funzionalità, parametrizzazione remota e lettura dei parametri impostati;

Tipo di protezione IP40 nello stato montato; cornice di copertura bianco  86x86x27 mm,  piastra di montaggio integrata 70x70 mm, diametro die integrazione 38 mm.

Prodotto: thebenHTS

Tipo: PresenceLight 180 PLLON

Bestell-Nr.:	200 9 150 (PresenceLight 180 PLLON, bianco, simile a RAL 9010)

200 9 151 (PresenceLight 180 PLLON, nero, simile a RAL 9005)

200 9 152 (PresenceLight 180 PLLON, argento, simile a RAL 9006)

Unità: ST

Accessori

Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale, per la messa in funzione o l'adattamento alle condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

Telecomando utente "SendoClic"

Opzionale

N. d'ordine: 9070690

Telaio a vista PresenceLight 40WH

N. d'ordine.: 9070606

QuickSafe griglia protezione sferica

N. d'ordine 9070531