Cronotermostato, programma 24 ore o 7 giorni,  con riserva di carica, (RAM 782)

Cronotermostato analogico elettronico con abbassamento notturno automatico;

Commutabile per programma giornaliero o settimanale; programmabile ogni 5 min. o 30 min.;

Tempo di commutazione più breve per programma settimanale 2 ore; temperatura diurna e notturna impostabile da +10°C a 30°C; commutatore di modalità operativa; protezione antigelo 6°C;

interruttore Party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili.

Collegamento per comando telefonico; riserva di carica di 3 giorni; contenitore di colore bianco;

1 contatto di commutazione 6A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 782

Cod.art. : 7820030

Unità: PZ

28.2.2011